实验四     宏指令及子程序设计实验

# 1. 实验目的

1.熟悉宏指令、宏定义、宏调用以及宏展开的概念;掌握宏指令的定义与调用的方法。

2.掌握子程序的定义、调用以及调用程序与子程序之间参数的传递方法。

3.了解宏指令与子程序的异同以及各自的适用场合。

2.实验内容

## 2.1题目一

### 1.实验内容

从键盘输入10个无符号十进制数(小于256)，将其转换为二进制数并存放在NUM字节型变量中，找出其中的最大数，并在屏幕上显示出来。

- 流程图

3.程序代码

XML COUNT EQU 10 DATA SEGMENT NUM DB 10 DUP(?) IBUF DB 7,0,6 DUP(?) OBUF DB 6 DUP(?) INFOR1 DB "Please input 10 numbers:",0AH,0DH,'$' INFOR2 DB "The max found in the 10 numbers is $" INFOR3 DB 0AH,0DH,'$' DATA ENDS STACK SEGMENT stack DATA2 DW 40 DUP(?) TOP EQU LENGTH DATA2 STACK ENDS CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:STACK START: MOV AX, DATA MOV DS, AX MOV AX, STACK MOV SS, AX MOV AX, TOP MOV SP, AX DSTRING MACRO STRING PUSH DX PUSH AX MOV DX, OFFSET STRING MOV AH, 09H INT 21H POP AX POP DX ENDM DSTRING INFOR1 MOV BX, OFFSET NUM MOV CX, COUNT LOOP1: CALL DTOB DSTRING INFOR3 MOV [BX], AL INC BX LOOP LOOP1 MOV AX, OFFSET NUM PUSH AX MOV CX, COUNT PUSH CX CALL FMAX DSTRING INFOR2 CALL BTOAD MOV AH, 4CH INT 21H DTOB PROC PUSH CX PUSH DX PUSH SI MOV DX, OFFSET IBUF MOV AH, 0AH INT 21H MOV CL, IBUF+1 MOV CH, 0 MOV SI, OFFSET IBUF+2 MOV AX, 0 AGAIN: MOV DX, 10 MUL DX AND BYTE PTR [SI], 0FH ADD AL, [SI] ADC AH, 0 INC SI LOOP AGAIN POP SI POP DX POP CX RET DTOB ENDP FMAX PROC PUSH CX PUSH SI MOV AL, NUM MOV SI, OFFSET NUM MOV CX, 9 LOOP2: INC SI CMP AL, [SI] JAE LOOP3 XCHG AL, [SI] LOOP3: DEC CX JNZ LOOP2 MOV AH, 0 POP SI POP CX RET FMAX ENDP BTOAD PROC PUSH BX PUSH CX PUSH DX MOV BX, OFFSET OBUF+5 MOV BYTE PTR [BX], '$' MOV CX, 10 LOOP4: MOV DX, 0 DIV CX ADD DL, 30H DEC BX MOV [BX], DL XOR AX, 0 JNZ LOOP4 MOV DX, BX MOV AH, 09H INT 21H POP BX POP CX POP DX RET BTOAD ENDP CODE ENDS END START

## 2.2题目二

### 1.实验内容

计算1+2+3+…+N。要求N由键盘输入;给出必要的提示信息(由宏调用实现);累加功能由子程序调用实现;二进制数(累加和)转换为十进制数并显示由子程序调用实现。

### 2.流程图

### 3.程序代码

XML STACK SEGMENT STACK DB 100 DUP(?) STACK ENDS DATA SEGMENT INF1 DB "Please input a number N(1-361): $" IBUF DB 7,0,6 DUP(?) OBUF DB 6 DUP(?) INF2 DB 0AH,0DH,"$" DATA ENDS CODE SEGMENT ASSUME CS:CODE,DS:DATA START: MOV AX,DATA MOV DS,AX DSTRING MACRO STRING PUSH DX PUSH AX MOV DX,OFFSET STRING MOV AH,09H INT 21H POP AX POP DX ENDM DSTRING INF1 CALL DTOB CALL ADDN CALL BTOAD MOV AH,4CH INT 21H DTOB PROC NEAR PUSH CX MOV DX,OFFSET IBUF MOV AH,0AH INT 21H MOV CL,IBUF+1 MOV CH,0 MOV SI,OFFSET IBUF+2 MOV AX,0 AGAIN: MOV DX,10 MUL DX AND BYTE PTR [SI],0FH ADD AL,[SI] ADC AH,0 INC SI LOOP AGAIN POP CX RET DTOB ENDP ADDN PROC NEAR MOV CX,AX XOR AX,AX MOV BX,01H LOOP5: ADD AX,BX INC BX LOOP LOOP5 RET ADDN ENDP BTOAD PROC NEAR MOV BX,OFFSET OBUF+5 MOV BYTE PTR [BX],'$' MOV CX,10 LOOP4: MOV DX,0 DIV CX ADD DL,30H DEC BX MOV [BX],DL XOR AX,0 JNZ LOOP4 MOV DX,OFFSET INF2 MOV AH,09H INT 21H MOV DX,BX MOV AH,09H INT 21H RET BTOAD ENDP CODE ENDS END START

# 3.实验结果

# 4.实验总结